《建筑材料》作业

一、选择题

1 石灰熟化过程中的陈伏是为了（　）。

A.利于结晶　B.蒸发多余水分　C.消除过火石灰的危害　D.降低发热量

2.硅酸盐水泥石耐热性差，主要是因为水泥石中含有较多的（　）。

A 水化铝酸钙　B 水化铁酸钙　C 氢氧化钙　D 水化硅酸钙

3砌筑砂浆的分层度为(　)mm时，该砂浆的保水性和硬化后性能均较好。

A.0-10　B.10-20　 C.30-50　 D.60-80

4.对混凝土早期强度提高作用最大的外加剂为（　）。

A  M剂　B 硫酸钠　C  NaNO3　D 引气剂

5.砂浆的流动性指标为（　）。

A 坍落度　B 分层度　C 沉入度　 D 维勃稠度

6.某一材料的下列指标中为常数的是（　）。

A 密度　B 表观密度（容重）　C 导热系数　D 强度

7.评价材料抵抗水的破坏能力的指标是（　）。

A.抗渗等级　B.渗透系数　C.软化系数　D.抗冻等级

8. 炎热夏季大体积混凝土施工时,必须加入的外加剂是（　）。

A.速凝剂　B.缓凝剂　C.CaSO4　D.引气剂

9.下列材料中可用作承重结构的为（　）。

A 加气混凝土　B 塑料　C 石膏板　D 轻骨料混凝土

10.烧结普通砖在墙体中广泛应用，主要是由于其具有下述除（　）外的各性能特点。
A 一定的强度　 B 高强　C 耐久性较好　D 隔热性较好

二、判断题

1.塑料的刚度小,因此不宜作结构材料使用。 (　)

2.随含碳量提高，碳素结构钢的强度、塑性均提高。(　)

3.设计强度等于配制强度时,混凝土的强度保证率为95%。(　 )

4.我国北方有低浓度硫酸盐侵蚀的混凝土工程宜优先选用矿渣水泥。 (　 )

5.体积安定性检验不合格的水泥可以降级使用或作混凝土掺合料。(　 )

6.强度检验不合格的水泥可以降级使用或作混凝土掺合料。(　 )

7.轻骨料混凝土较普通混凝土更适宜用于微震区混凝土建筑。 (　)

8.普通混凝土的强度等级是根据3天和28天的抗压、抗折强度确定的。 (　 )

9. 硅酸盐水泥的耐磨性优于粉煤灰水泥。 (　 )

10. 高铝水泥的水化热大,不能用于大体积混凝土施工。 (　 )

三、简答题

1、矿渣水泥,普通水泥及快硬硅酸盐水泥中石膏的作用分别是什么?

2、影响硅酸盐水泥凝结硬化（或凝结时间）的因素有哪些?

3、普通硅酸盐水泥有哪些主要的特性和适用范围？贮存时应注意什么？

4、什么是砼的立方体抗压强度标准值？影响砼强度的因素有哪些？提高措施有哪些？

5、试述混凝土立方体强度试件的制作步骤。

6.为什么生产硅酸盐水泥时掺入的适量石膏不会引起水泥的体积安定性不良，而硅酸盐水泥石处在硫酸盐溶液中时则会造成腐蚀？

7. 什么是混凝土的碱—骨料反应？对混凝土有什么危害？

四、计算题

1.已知某材料的密度为2.50g/cm3, 视密度为2.20g/cm3, 表观密度为2.00g/cm3 。试求该材料的孔隙率、开口孔隙率和闭口孔隙率。

2. 已知砼的施工配合比为1:2.40:4.40:0.45，且实测混凝土拌合物的表观密度为2400kg/m3.现场砂的含水率为2.5%，石子的含水率为1%。试计算其实验室配合比。（以1m3混凝土中各材料的用量表示，准至1kg）