《建筑施工工艺》作业

- 一、填空题

1、下列方法中（  ）可以提高混凝土抗压强度

A、水灰比的增大    B、增加水泥用量      C、缩短养护龄期    D、增加矿物掺和料用量

2、下列哪一项不属于混凝土的特点（   ）

A、自重大，运输及安装较困难   B、自然养护时间长      C、耐久性差      D、强度高，承载力大

3、下列哪项叙述不属于清水墙面游丁走缝产生的原因（  ）

A、工人砌墙的皮数与皮数杆不相符

B、砖的规格尺寸误差较大

C、在砌墙前摆砖未考虑到窗口位置，使得窗间墙的竖缝与下面墙的竖缝发生错位

D、在砌墙时丁砖的位置隔层相对时不垂直，没有对齐

4、下列哪一项技术性质反映了水泥净浆在硬化过程中体积变化是否均匀的性质（   ）

A、强度        B、安定性        C、水化热             D、凝结时间

5、砖砌墙体，在同一皮砖层内一块顺砖一块丁砖间隔砌筑，上下两皮间错开1/4砖长，丁砖压在条砖的中间，此种砌法为（    ）

A、一顺一丁砌法          B、梅花丁砌法    C、条砌法                D、丁砌法

6、下列（   ）形式不属于砖平拱形式

A、立砖拱                B、斜形拱    C、插子拱                D、弧形拱

7、下列工具中（   ）不属于抹灰工的常用工具

A、搅拌机                B、托灰板   C、刮尺                  D、皮数杆

8、抹灰分层构成及其作用中，下列哪项叙述是不正确的（    ）

A、基层起到粘结作用       B、低层起到粘结和初步找平作用

C、中层起到找平作用       D、面层起到装饰作用

9、HRB335为（   ）钢筋

A、Ⅰ级          B、Ⅱ级        C、Ⅲ 级                   D、Ⅳ级

10、列钢筋中是受力钢筋的是（   ）

A、架立钢筋          B、箍筋        C、弯起钢筋              D、分布钢筋

- 二、填空题

1、砌条砖铺灰包括        法。

2、抹灰工具靠尺板用于做            的垂直度。

3、钢筋加工制作时，弯弧内径的大小主要取决于            。

4、混凝土强度包括抗压、抗拉、抗弯、抗剪等，其中以       强度为最大，      强度为最小。

5、组合钢模板安装方法基本上有两种，即  单块就位组拼 和  预组拼 ，其中预组拼又可分为分片组拼和          。

6、钢筋按锈蚀程度可分为三种：     、     和      。

7、钢筋绑扎搭接接头面积百分率为连接区段内                    面积与                            面积的比值。

8、砌墙中经常出现的质量通病有砖砌体                                  。

9、用组合钢模板组装的墙体模板主要包含             、拼木条、             、          、               支撑等。

10、砌筑时采用“三一”砌筑方法，即“          、           、          ”的操作方法。竖缝宜采用挤浆或加浆方法，使其砂浆饱满。

11、冬期施工应做好“五防”即：       、        、            、                 措施。

12、组合钢模板安装方法有            和            。

13、模板拆除的顺序和方法应遵循                ，先非承重部位和后承重部位以及自上而下的的原则。

14、混凝土和易性根据其干稀程度不同，测定方法也不同。对于塑性混凝土、低流动性混凝土可用        法测定。对于干硬性混凝土和特干硬性混凝土可用           法测定。

- 三、简答题

1、什么是混凝土保护层厚度、量度差值？直钢筋、弯起钢筋、箍筋的下料长度计算组合方法是什么？

2、“二三八一”砌砖法的操作要领是什么？

3、砖墙砌筑施工工艺流程是什么？

4、组合钢模板的支模配制步骤是什么？

5、墙面做饼的操作要点是什么？

- 四、计算题

比为水泥：水：砂：石：矿渣、外加剂=1: 0.45: 2.15: 4.25: 0.4：0.15，每立方米水泥用量为280kg，现场测得砂、石含水率分别为2.0%和0.8%。

求：

1、施工配合比；

2、每立方米混凝土中各种材料的用量；

3、搅拌机出料容量为0.5立方米时，每盘各种材料用量。