《建筑施工质量验收》作业

一、填空题

1、检验批的质量应按         和　验收。

2、具备　条件并形能成　的建筑物及构筑物为一个单位工程。

3、砌体施工质量控制等级应分为       级，分别为       。

4、分项工程的验收应在　验收合格的基础上进行。检验批的确定可根据         划分。

5、砖砌平拱过梁的灰缝宽度，在过梁的底面不应小于      mm，顶面不应大于      mm。

6、设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于     ，且其水平或垂直弯折段的长度不

宜小于     和       ；钢筋的搭接长度不应小于       。

7、结构实体检验用的同条件养护试件留置数量，各种混凝土强度等级均应留置，同一强度等级不宜少于      组，且不应少于        组。

8、混凝土浇筑完毕后，强度达到      N/mm2前不得在其上踩踏或安装模板与支架。

9、预应力筋     采用砂轮锯或切断机切断，       采用电弧切割。

10、钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于       。

11、在墙上留预置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于       ，洞口净宽度不应超过       。

12、装配式结构施工时，承受内力的接头和拼缝，当设计无具体要求时，应在混凝土强度不小于      N/mm2或具有　时方可吊装上一层结构构件。

13、　是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。

二、单项选择题

1、相关各专业工种之间，应进行（    ）检验。

- 自检　B、互检　C、交接检

2、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（    ）检测。

A、见证取样　B、抽样　C、复试

3、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，（    ）。

A、协商验收　B、严禁验收　C、甲、乙方商定　D、由上级批示后验收

4、清水砌体勾缝分项工程属于（   ）分部工程。

A、抹灰子分部工程 　B、细部子分部工程	C、涂饰子分部工程	D、幕墙子分部工程

5、地下防水工程属于（    ）。

A、独立的分部工程

B、地基与基础分部工程中的子分部

C、主体结构分部工程中的子分部

D、分项工程

6、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时，产品龄期应（	  ）。

A、超过7d	B、14d　C、28d　D、超过28d

7、同一生产厂家的烧结砖（    ）万块为一验收批。

A、5　B、10　C、15　D、20

8、砌筑砖砌体时，砖应提前（    ）d浇水湿润。

A、1~2　B、1~3　C、2~3　D、1/2~1

9、混凝土小型空心砌块砌体水平灰缝的砂浆饱满度是（   ）。

A、不得低于90%　B、不得低于80%　C、按净面积计算不得低于90%　D、按净面积计算不得低于80%

10、混凝土结构工程检验批一般项目的合格点率应达到（   ）及以上，且不得有严重缺陷。

A、70%　B、80%　C、90%　D、85%

11、度不小于4米的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的（   ）。
A、1/1000　B、3/1000　C、1/1000~3/1000　D、L/1000

12、框架柱主筋外露（    ）。

- 不是缺陷　B、一般缺陷　C、严重缺陷

13、装配式的结构中的接头和拼缝，当承受内力时，应采用混凝土浇筑，其强度等级应（   ）。

A、比构件强度等级提高一级　B、不低于C15　C、与构件强度等级相同　D、C20

14、预应力钢筋张拉或者放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无具体要求时，不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的（   ）。

A、50%　B、1.2N/mm2　C、75%　D、10N/mm2

15、混凝土用的粗骨料其最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的（   ），且不得超过钢筋最小净距的（  ）。

A、3/4，1/4　B、1/3，3/4　C、1/3，1/4　D、1/4，3/4

16、HRB335级钢筋中的“HRB”是指（    ）。

- 热轧带肋钢筋　B、余热处理钢筋　C、热轧光圆钢筋

17、当采用冷拉方法调直钢筋时，HPB235钢筋的冷拉率不宜大于（   ）%。

A、4　B、1　C、3　D、5

18、受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍，且不应大于（   ）mm.

A、100　B、150　C、200

19、下列关于《建筑工程施工质量验收统一标准》说法不正确的是（     ）
A、其代号为GB50300-2001

B、其编制的指导思想是“验评分离”、强化验收、完善手段、过程控制
C、于2000年10月通过审定

D、于2001年10月批准公布执行

20、下列错误的是（     ）
A、建筑工程验收是在施工单位自评的基础上，由参与建筑活动的有关单位共同根据相关标准以书面形式对工程质量作出合格与否的认定
B、见证取样检测是由监理单位或建设单位现场取样，并送检
C、主控项是指对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目
D、一般项目是指除主控项目以外的检验项目

三、多项选择题

1、建筑工程质量验收应划分为（   ）。

A、单位（子单位）子工程　B、分部（子分部）工程　C、分项工程　D、子分项工程　E、检验批

2、体结构分部工程应包括（    ）子分部。

A、混凝土工程　B、劲钢（管）混凝土结构　C、砌体结构　D、钢结构　E、木结构　F、网架和索膜结构

3、砂浆应采用机械搅拌，自投料完算起，应符合的搅拌时间为（   ）。

A、水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于3分钟

B、水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于2分钟

C、水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3分钟

D、掺用有机塑化剂的砂浆，应为3~5分钟。

4、说法正确(    )

A、砖砌体的水平灰缝厚度宜为10mm，但不应小于8，也不应大于12mm

B、填充墙砌体灰缝为8~12mm

C、石砌体中毛料石、粗料石灰缝不宜大于20mm，细料石不宜大于5mm

D、配筋砌体水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。

5、混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合下列哪几项规定。（   ）

A、有关分项工程施工质量验收合格

B、应有完整的质量控制资料

C、观感质量验收合格

D、结构实体检验结果满足验收规范要求

四、简答题

1、冷粘法铺贴卷材应注意的要求？

2、钢筋安装完毕后，应进行哪些方面的检察验收？

3、基坑工程质量验收的一般规定有哪些？

4、建筑工程施工质量控制的三个环节？

五、试述水磨石面层质量验收主控项目的内容及相应的质量标准。