《建筑识图与构造》作业

一、单项选择题

1、工程建设制图中的主要可见轮廓线应选用.（  ）

A、粗实线B、中实线C、粗虚线D、中虚线

2、建筑平面图中的中心线、对称一般应用。（  ）

A、细实线B、细虚线C、细单点长画线D、吸双点画线

3、建筑施工图中定位轴线端部的圆用细实线绘制，直径为（  ）。

A、8-10mm B、11-12mm C、5-7mm  D、12-14mm

4、建筑施工图中索引符号的圆的直径为（  ）。

A、8mm  B、10mm   C、12mm  D、14mm

5、建筑施工图中祥图符号的原应以直径为（  ）粗实线绘制。

A、10mm  B、12mm  C、14mm   D、16mm

6、指北针圆的直径宜为（  ）用细实线绘制。

A、14mm   B、18mm  C、20mm   D、24mm

7、房屋结构常用构件代号“WB”表示。（  ）

A、空心板  B、屋面板  C、密肋板  D、折板

8、房屋结构中基础梁的代号为. （  ）

A、TL   B、LL   C、WL   D、JL

9、房屋结构中框架代号为.A（  ）

A、KJ  B、GJ   C、CJ   D、ZJ

10、房屋结构中空心板的代号为。（  ）

A、CB   B、WB   C、KB   D、ZB

11、结构施工土中的圈梁表示(   ) .

A、GL  B、QL   C、JL  D、KL

12、结构施工图中的楼梯梁的代号为。(   )

A、GL   B、DL   C、JL   D、TL

13、给排水的压力管道应标注(   )标高.

A、管中心   B、管底  C、官定   D、以上都可以

14、给水排水制图中的沟渠和重立流管道宜标注(   )标高。

A、管中心  B、管内底  C、管顶   D、以上都可以

15、水煤气输送钢管、铸铁管等管材，管径宜以（  ）表示.

A、外径DX壁厚  B、内径d  C、公称直径DN  D、以上都是

16、钢筋混凝土管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材，管径宜以（  ）表示.

A、外径DX壁厚  B、内径d  C、公称直径DN   D、以上都是

17、无缝钢管、焊接钢管、铜管、不锈钢管等管材，管径宜以（  ）表示.

A、外径DX壁厚  B、内径d   C、公称直径DN   D、以上都是

18、给水排水工程图常用代号图例中“——J——”表示。（  ）

A、废水管 B、污水管  C、生活给水管  D、热水给水管

19、给水排水工程图“——RJ——”表示(   ).

A、热水给水管  B、废水管  C、污水管  D、生活水管

20、给水排水工程图“——W——”表示(   ).

A、热水给水管  B、废水管  C、污水管 D、生活水管

二、多选题

1、钢筋混凝土板内分布钢筋的作用有（    ）

A、形成骨架 B、承受温度应力C、承受弯矩D、分散荷载均匀传力

2、楼梯建筑祥土图是由（      ）的组成的

A、平面图B、断面图C、剖面图D、细部祥图

3、钢筋混凝土梁构件详图包括（     ）

A、立面图B、断面图C、摸板图D、配筋图

4、下列构件书写正确的是（     ）

A、QB墙板  B、QL圈梁  C、ZH砖柱  D、YZ阳台

5、标高按起算基础准面的不同，分为（     ）

A、绝对标高 B、建筑标高 C、设计标高  D、相对标高

6、建筑详图的特点是（    ）

A、比例大B、数量多C、尺寸标准齐全D、文字说明详尽

7、总片面图的主要用途有（    ）

A、工程概预算、新建房屋定位放线依据B、施工管理依据

C、场地填挖方依据 D、室外管网、线路布置依据

8、下列钢筋中属于梁内配筋的有（     ）

A、受力钢筋B、弯起钢筋  C、架立钢筋  D、箍筋、腰筋

三、判断题

1、物体的三面投影图是指透视图、轴测图和剖视图 。（  ）

2、三面投影图的关系是长对正、宽相等、高平齐。  （  ）

3、三个投影面是水平投影面（H面）、正交投影面（V面）和侧立投影面（W面）。 （  ）

4、断面图是假想用一剖切形体，画出剖切面切到部分的图形和末剖切到面可见部分的图形。（  ）

5、剖面和断面的不同总是剖切后一个是作剩下形体的投影，另一个是只作剖切到部分的投影。（  ）

6、绝对标高的基准面是以我国青岛市外的黄海平均海平面为标高零点。（  ）

7、平面图定位轴线的竖向编号应用大写拉丁字母，从下至上顺序编写，其中的I、Q、J不得用作轴线编号。（  ）

8、总平面图是画在有等交线或坐标方格网的地形图上。（  ）

9、建筑平面图是假想用一水平的剖切平面沿看房屋门窗口以下的位置将房屋剖开，拿掉上部分，对剖切以下部分所做出的水平投影图。（  ）

10、建筑立面图是平行于建筑物各方向外表立面的正投影图。（  ）

11、屋顶平面图就是屋顶外形的水平投影图。（  ）

12、钢筋混凝土结构常用构件代号中的“ZB”表示盖板。（  ）

13、常用构件的代号“GL”表示基础梁。（  ）

14、结构施工图中的构造柱的代号是“GJ”。（  ）

15、钢筋混凝土结构施工图中“2Φ16”表示2根HPB235 级钢筋直径为16mm(    )。

16、梁内箍Φ6@200表示为HPB235级钢筋直径为6mm，钢筋中心距为200mm. （  ）

17、基础墙与垫层之间做成阶梯形的砌体，称为阶形基础。（  ）

18、钢筋混凝土圈梁的代号为QL。（  ）

19、梁内的受力钢筋端部都应做成弯钩。（  ）

20、梁内的钢筋是由主筋（即受力筋），架立筋和箍筋所组成。（  ）

四、 问答题

1.什么是结构平面图？

2.什么是基础？基础的组成有哪些？

3.基础梁和防潮层各有何作用？

4.结构施工图包括的内容？

5.基础平面图是怎样产生的？

6．组合体视图上的一条线可能的三种含义？

7．什么是剖面图、断面图？二者异同点是什么？

8．形体分析法的基本步骤？

9．试述点的三面投影规律？

10．比例是什么？